Anwendungsbereich

Arbeiten mit Flammen-AAS

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Gefahr durch Verbrennung an heißen Oberflächen

- Gefahr durch Entstehung von Verbrennungsgasen

- Explosionsgefahr durch zurückschlagende Flamme

- Gefahr durch Austritt gefährlicher Substanzen

- Gefahr von Augenschäden durch UV-Strahlung

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Bedienung nur durch unterwiesene Personen, Mindestalter 18 Jahre. Jugendliche über 16 Jahre nur innerhalb der Ausbildung und unter ständiger Aufsicht.

Persönliche Schutzausrüstung tragen:	- Schutzbrille (Gestell- oder Korbbrille)

- Handschuhe

- Sichtprüfung des Gerätes vor Arbeitsbeginn

- Überprüfung der Gasdrücke an den Manometern vor Arbeitsbeginn

- Sichtprüfung der Gasleitungen auf Undichtigkeiten vor Arbeitsbeginn

- Absaugung vor Zündung der Flamme einschalten

- Überwachung der Interlocks (software-gesteuert!)

- Schutzschirm während des Betriebs geschlossen halten

- Nach Löschen der Flamme den Brenner vollständig abkühlen lassen

- nach dem Versprühen von stark kupfer- oder silberhaltigen Lösungen die Mischkammer mit Wasser spülen

- Strahlungsquellen vor dem Wechsel ausschalten und vollständig abkühlen lassen

- nicht direkt in die Deuterium- oder Hohlkatodenlampe/elektrodenlose Entladungslampe schauen

- den Füllstand des Abfallbehälters kontrollieren und ggf. entleeren

- Bedienungsanleitung beachten

Verhalten im Gefahr- oder Störungsfall

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr:		112

Rettungsleitstelle:	112

Vorgesetzte:

D-Arzt:

Ersthelfer:

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

- Bei technischem Defekt Gerät ausschalten, stromlos schalten und Vorgesetzten informieren

- Brand mit CO2-Feuerlöscher bekämpfen, soweit dies gefahrlos möglich ist

- Beachte Aushang „Regeln für das Verhalten im Brandfall“

- Bei Austrtitt größerer Mengen an Rauch/Dämpfen/Aerosolen in unmittelbarer Umgebung befindliche Personen warnen; ggf. Fenster öffnen, Raum belüften

- Gerät ausschalten, evtl. Not-Aus-Schalter benutzen

- Verletzte Personen aus dem Gefahrenbereich bringen

- Erste-Hilfe leisten, auf Eigenschutz achten

- Ersthelfer verständigen, Notruf absetzen

- Rettungspersonal einweisen

Instandhaltung

- Für Instandhaltungsarbeiten dürfen nur Originalteile oder solche Teile verwendet werden, die in Werkstoff und Gestaltung den Originalteilen entsprechen

- Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von eingewiesenem, befugten Personal durchgeführt werden

- Vorher reinigen

Nummer:

Datum:

Bearbeiter/in:

Verantwortlich:

Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

BETRIEBSANWEISUNG

Anlagenbezeichnung

Betrieb: