# Betriebsanweisung

gem. §20 GefStoffV

Nummer:

Bearbeitungsstand: 11/2017

Arbeitsplatz / Tätigkeitsbereich: Laminierarbeiten mit Epoxidharzprodukten

|  | ## 1. Gefahrstoffbezeichnung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Epoxidharzprodukte (Lösemittelfrei) |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
| Ätzend | - Reizt die Augen, Haut und Atemwege. - Direkter Hautkontakt kann zu Verätzungen führen. - Harz- und Härterkomponenten können zu Allergien führen. - Selbstentzündungsgefahr bei größeren Mengen von angemischten Harzen. - Bei einem Brand entstehen gefährliche Dämpfe. - Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | Umweltgefährlich |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Hautkontakt durch Benutzen von Hilfswerkzeugen (Rollen, Pinsel etc.) ausschließen. - Komponenten nur an Mischplätzen mit Absaugung zusammenfügen. Absaugung einschalten. - Schutzbrille tragen. - Bei Spritzgefahr Gesichtsschutz tragen. - Einmalhandschuhe tragen. - Laborkittel tragen. - Beim Ab- und Umfüllen von Harz das Verspritzen der Komponenten vermeiden. - Nicht verbrauchte Restmengen von gemischten Harzen aus dem Arbeitsbereich entfernen. - Am Arbeitsplatz nicht Rauchen, Essen oder Trinken. - Beim Schleifen ausgehärteter Harze Staub absaugen / Staubmaske tragen! |  |
| 4. Verhalten im Gefahrfall |  |  |
|  | - Verschüttetes Gemisch sofort aufnehmen (Putztuch). - Im Brandfall Feuerlöscher benutzen. - Vorgesetzten informieren. - Achtung: Beim Brand entstehen gefährliche Dämpfe. |  |
| 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Bei Augenkontakt: Mindestens 15 Minuten bei geöffnetem Lidspalt mit Wasser spülen. Danach Augenarzt aufsuchen (Krankenhaus Clausthal). - Bei Hautkontakt: Verunreinigte Kleider sofort ausziehen, Flüssiges Harz / Härtergemisch mit saugfähigem Material (Papiertuch) abtupfen, nicht reiben, anschließend intensiv mit Wasser spülen, keine Lösemittel / Verdünner verwenden. - Bei Reizung der Schleimhäute - Frischluft zuführen. - Beim Verschlucken – kein Erbrechen auslösen, Mund spülen, nicht trinken. - Bei größeren Verletzungen Notarzt aufsuchen. Notruf: 112 - Vorgesetzten informieren. - Die Erste-Hilfe-Station befindet sich im Treppenhaus des Technikums. Dort befindet sich auch das Formblatt zur Dokumentation der Erste-Hilfe-Leistungen. |  |
| 6. Sachgerechte Entsorgung |  |  |
|  | - Abfälle nicht in den Ausguss schütten. - Reste aushärten lassen und ordnungsgemäß entsorgen. (Restmüll) |  |

Datum:							 Institutsleitung