Nummer:

Datum:

Bearbeiter/in:

BETRIEBSANWEISUNG

für Arbeitsmittel

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten an Fräsmaschinen (Holzverarbeitung).

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Gefahr für die Hände durch mangelhafte bzw. ungeeignete Fräswerkzeuge und durch 
Mißachtung von Schutzeinrichtungen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Nur mit "Handvorschub" gekennzeichnete Werkzeuge verwenden.

Das Arbeiten mit dem Vorschubapparat ist auch "Handvorschub"!

Auf dem Werkzeug angegebene Drehzahlbereiche einhalten.

Einstellarbeiten nur bei Werkzeugstillstand durchführen.

Auf scharfe Werkzeuge und saubere Spanfläche achten.

Fräswerkzeuge vor dem Anschlag abdecken.

Fräswerkzeuge möglichst tief einspannen.

Tischöffnung durch Einlegeringe dem Werkzeug anpassen.

Nur mit wirksamer Absaugung arbeiten. Eng anliegende Kleidung tragen.

Späne nicht mit den Händen aus dem Gefahrenbereich entfernen.

Beim Werkstückvorschub Hände flach aufs Werkstück legen und Finger nicht 
spreizen.

Vor Reinigungs-, Wartungsarbeiten und bei Arbeitsunterbrechungen Maschine 
abschalten.

Gehörschutz und Sicherheitsschuhe benutzen. Vor Reinigungs-, Wartungsarbeiten 
und bei Arbeitsunterbrechungen Maschine abschalten.

Spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung bei Arbeiten im Lärmbereich 
veranlassen.

Jugendliche über 16 Jahre dürfen nur unter Aufsicht eines Fachkundigen, und wenn es 
die Berufsausbildung erfordert, an Fräsmaschinen arbeiten.

Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nicht an den Maschinen beschäftigt werden.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Bei Störungen Arbeiten einstellen und Vorgesetzten informieren.

Beschädigte bzw. defekte elektrische Leitungen und Steckvorrichtungen nicht 
benutzen, sondern aussortieren und besonders kennzeichnen.

Vorgesetzten unverzüglich informieren!

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE

Ersteller

Seite 1 von 2

Nr:

Datum:

- Informieren Sie sich, wo Verbandmittel aufbewahrt werden.

- Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten 
und Erste Hilfe zu leisten (Blutung stillen, verletzte Gliedmaßen 
ruhigstellen, Schock bekämpfen), sondern auch die Unfallstelle 
abzusichern. Für die Erste Hilfe einen ausgebildeten Ersthelfer 
heranziehen.

- Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort verbinden.

- Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung 
mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.

- Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen 
Vertreter.

Tel.:

- Achten Sie darauf, daß über jede Erste-Hilfe-Leistung 
Aufzeichnungen, z.B. in einem Verbandbuch, gemacht werden.

INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

Ersteller

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Seite 2 von 2

Nr:

Datum: