Nummer:

Datum:

Bearbeiter/in:

BETRIEBSANWEISUNG

für Maschinen

Handschleifmaschinen/Vibrationsschleifer

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Handschleifmaschinen und Vibrationsschleifern.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Mangelhafte Staubabsaugung oder Berühren sich drehender 
Maschinenteile können Erkrankungen und Verletzungen verursachen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Netzstecker nur bei ausgeschalteter Maschine in die Steckdose 
hineinstecken.

Nur mit angeschlossenem Staubfangsack oder Absaugvorrichtung 
arbeiten.

Staubfangsack rechtzeitig entleeren und dabei Staubbildung 
vermeiden.

Bei Eichen- und Buchenholzstäuben sowie Stäuben gefährlicher 
Beschichtungsstoffe Atemschutz mit Partikelfilter P 2 benutzen.

Gerät anschalten, bevor das Werkstück berührt wird.

Maschine stets mit beiden Händen führen.

Erst ausschalten, wenn die Maschine das Werkstück nicht mehr 
berührt.

Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor Wartungs- oder 
Reinigungsarbeiten an der Maschine vorgenommen werden.

Zusätzliche Hinweise für Handbandschleifmaschinen:

Darauf achten, daß Schleifbandausrichtung und Maschinenlauf 
übereinstimmen. Pfeile auf Schleifbandinnenseite mit denen der 
Maschinen vergleichen. Schleifband mittig justieren.

Bei stationärer Benutzung Maschine fest einspannen.

Nur gegen Verschieben gesicherte Werkstücke bearbeiten.

Zusätzliche Hinweise für Schleifarbeiten in Räumen mit 
explosionsfähiger Atmosphäre:

Nur druckluftbetriebene oder ex-geschützte Schleifmaschinen 
einsetzen, die beim Bearbeitungsvorgang keine Funken reißen.

Explosionsfähige Atmosphäre ist nicht zu erwarten, wenn der 
MAK-Wert dauerhaft unterschritten wird.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Bei Mängeln an dem Elektrokabel oder dem Schleifband sowie dem 
Staubfangsack ist die Maschine außer Betrieb zu nehmen und der 
nächste Vorgesetzte oder sein Stellvertreter zu informieren.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE

Ersteller

Seite 1 von 2

Nr:

Datum:

Bei Unfällen ist Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte 
Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung) und der Unfall zu 
melden. Für die Erste-Hilfe-Leistung sollte ein Ersthelfer herangezogen 
werden.

Notruf:

Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten.

INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG

Die Maschine sollte regelmäßig auf ordnungsgemäßen Zustand 
überprüft werden.

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

Ersteller

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Seite 2 von 2

Nr:

Datum: