Hebelschere

Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

Maschinen

Anwendungsbereich

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten bei Störungen

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Instandhaltung; Entsorgung

Folgen der Nichtbeachtung

Datum:

Nr.:

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten an Blech-, Hebel-, Tafel- und Profilstahlscheren.

- Schnittverletzung durch scharfkantige Bleche und Schermesser.

- Quetschgefahren durch Niederhalter an mechanischen Tafelscheren.

- Arbeitsaufnahme an der Maschine nur nach erfolgter Einweisung und Freigabe durch den Vorgesetzten.

- Niederhalter der Blechdicke angleichen (Hebelschere und Profilstahlschere).

Nur die Blechstärken bearbeiten, für die die Werkzeuge bzw. Maschinen ausgelegt sind.

Transport und Bearbeitung der Bleche nur mit den dafür geeigneten Mitteln vornehmen (Handschuhe, Blechtransportklemmen).

Die Sicht auf die Schnittlinie, die gut beleuchtet sein muss, darf nicht verdeckt werden.

Bei Bruch oder Festsetzen des Schermessers Maschine sofort stillsetzen.

- Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen.

- Informieren Sie sich, wo Verbandmittel aufbewahrt werden.

- Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort verbinden.

- Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.

- Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter.

- Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen, z.B. in einem Verbandbuch, gemacht werden.

- NOTRUF: 0-112

- Maschine zum Arbeitsende reinigen.

- Mängel an der Maschine sofort dem Werkstattpersonal mitteilen.

- Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen durchführen lassen.

- Abfälle in hierfür vorgesehenen Schrottbehältern entsorgen.