Nummer: 	Betrieb:

# Betriebsanweisung

Höhensicherungsgeräte/Auffanggurt

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ##### ANWENDUNGSBEREICH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeiten mit Höhensicherungsgeräte oder Auffanggurte |  |  |
| ##### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |
|  | - Durch unsachgemäße Benutzung können im Falle eines Sturzes Verletzungen auftreten. - Bei mangelhafter Wartung kann die Sicherungsfunktion beeinträchtigt sein. - Beschädigte Sicherungsseile können zu Absturz führen. - Falsche oder mangelhafte Sicherungspunkte können zu Absturz führen. - Sturzgefahr durch Ausklinken des Sicherungshakens. - Bei zu spät einsetzenden Rettungsmaßnahmen können Gesundheitsgefährdungen auftreten. |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |
|  | - Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten! - Gerät darf nur für die bestimmungsgemäße Verwendung benutzt werden. - Gerät vor jedem Einsatz auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen. - Seile nie über scharfe Kanten führen und Schlaffseil verhindern. - Benutzung nur nach sachkundiger Unterweisung gestattet. Im Rahmen der Unterweisung ist eine praktische Übung erforderlich. - Befestigung des Gerätes möglichst über Kopf, um die Fallhöhe zu reduzieren. - Bei Verwendung des Gerätes muss stets eine mit dem Gerät vertraute Person anwesend oder in der Nähe sein. - Richtige Gurthöhe und -einstellung wählen, Karabinerhaken gegen ungewolltes Öffnen sichern. - Das Verbindungselement des Verbindungsmittels darf nur an der festgelegten Fang- oder Halteöse des Auffanggurtes befestigt werden. - Seile nicht durch Knoten befestigen, kürzen oder verlängern. Es darf nur der vom Vorgesetzten festgelegte Anschlagpunkt (Mindesttragfähigkeit 7,5 kN) benutzt werden. - Das unbeabsichtigte Lösen des Verbindungselementes vom Anschlagpunkt muss ausgeschlossen sein. - Alle benutzten Komponenten wie Sicherheitsgurte, Seile usw. müssen für diesen Verwendungszweck zugelassen sein (s. DIN EN 361). |  |
| ### VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |
|  | - Bei Beschädigungen ist auf jeden Fall der Vorgesetzte zu verständigen. Das Gerät darf nur in einwandfreien Zustand benutzt werden. - Im Zweifelsfall ist die Beurteilung eine fachkundige Person für Höhensicherungsgeräte einzuholen. - Die Rettung ist unverzüglich durchzuführen. Längeres Hängen im Gurt als 20 Minuten ist unbedingt zu vermeiden (Vermeidung des Hängetraumas). |  |

Seite 1 von 2

| ### ERSTE HILFE |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Unfallstelle sichern, Verunfallte Person bergen, ggf. weitere Hilfe herbeirufen, z.B. Kollegen und Ersthelfer heranziehen. - Auch wenn keine äußeren Anzeichen auf eine Verletzung schließen lassen, ist die Person stets in eine Kauerstellung zu bringen. Nicht hinlegen! Gefahr des orthostatischen Schocks! - Die Überführung in eine flache Lage darf nur allmählich geschehen. - Notruf: 112 - Unfall melden - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| ### INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG |  |  |
|  | - Die persönlichen Schutzausrüstungen dürfen nur in dem dazugehörigen Behälter (Metallkoffer) transportiert werden. - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Vor Benutzung Überprüfung des Höhensicherungsgerätes durch Sichtkontrolle. - Prüfung mindestens einmal jährlich durch eine sachkundige Person. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

Seite 2 von 2