Nummer:

Hinweise zur Benutzung

Kreissägen

Stand:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Hinweise gelten für die Benutzung von Kreissägen. |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Verletzungsgefahr z. B. Finger- und Handverletzungen durch: - Hineingreifen und Einzugsgefahr in das Sägeblatt bei nicht vorhandener Schutzeinrichtung (Verkleidung) bzw. bei Schutzeinrichtung außer Funktion - Nichtbenutzung eines Schiebestockes beim Längsschnitt schmaler Holzleisten auf der Tischkreissäge - eine fehlende sichere Auflage großer Werkstücke (durch Lageveränderung des Werkstückes verklemmt das Sägeblatt und das Werkstück springt hoch oder wird zurückgeschleudert) - Rückschläge der Werkstücke durch falsche Wahl des Sägeblattes, Überschreitung der höchstzulässigen Drehzahl sowie fehlendem Spaltkeil - Gefahr einer Gehörschädigung durch fehlenden Gehörschutz - Gefahr eines Stromschlags durch defekte elektrische Bauteile - Wegfliegende Teile - Krebsgefährdung durch Buchen- und Eichenholzstaub |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers - Absaugeinrichtung benutzen und auf ausreichende Funktion überprüfen - Vor Arbeitsbeginn Zustand und Ausrüstung der Maschinen auf augenscheinliche Mängel untersuchen und die Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtungen sicherstellen - Wahl eines für den Arbeitsgang geeigneten Sägeblattes - Spaltkeil verwenden - Sägeblatt mit Schutzhaube abdecken - Abstand Spaltkeil – Sägeblatt: Handkreissägen kleiner 5 mm übrige Kreissägen kleiner 8 mm - Spalt an beiden Seiten der Tischeinlage kleiner 5 mm - Hier Persönliche Schutzausrüstung eintragen (z. B. Kopf- und Gesichtsschutz, Sicherheitsschuhe, Gehörschutz und /oder Atemschutz) tragen - Eng anliegende Arbeitskleidung tragen, keine Handschuhe tragen - Sicherer Stand der Säge, sauberer Arbeitsplatz - Hilfseinrichtungen verwenden (Parallelanschlag, Winkelanschlag, Keilschneideeinrichtung, Schiebestock) - Nur mängelfreie Sägeblätter verwenden - Styropor nicht mit der Kreissäge schneiden - Gefahrstoffbetriebsanweisungen für Eichen- und Buchenstaub, sowie Holzstaub beachten - Arbeitsplatz ausreichend beleuchten - Dafür sorgen, dass Werkstücke bei der Bearbeitung sicher aufliegen und geführt werden oder fest eingespannt sind - Bei der Bearbeitung langer Werkstücke deren Enden durch Auflageblöcke, Verlängerungstische oder dgl. unterstützen. - Bei der Bearbeitung zum Rollen oder Kippen neigender Werkstücke geeignete Stützen einsetzen. - Regelmäßige Entfernung von Sägemehl und Holz- bzw. sonstigen Materialresten vornehmen |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | Bei Störungen Arbeiten einstellen, Maschine gegen Weiterbetrieb sichern und den Vorgesetzten benachrichtigen |  |  |  |
|  | 5 Verhalten bei Unfällen und erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung nur durch hiermit beauftragte, fachkundige Personen Maschine ausschalten, Stillstand abwarten und Maschine vom Stromnetz trennen (Netzstecker ziehen) - Regelmäßige Kontrolle der Verschleißteile entsprechend den Vorgaben des Herstellers |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden – nicht zutreffende Passagen sind zu streichen.