MASCHINEN-

- BETRIEBSANWEISUNG

Arbeitsplatz:

Tätigkeitsbereich:   Werkstatt

|  | ##### ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeiten mit der Metallfräsmaschine |  |  |  |  |
|  | ##### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  |  | - Verletzungsgefahr durch scharfe und spitze Werkzeuge sowie durch Späne - Verletzungsgefahr durch unzureichend befestigte, weggeschleuderte Werkstücke. - Verletzungsgefahr durch Erfassen von Kleidung, offenem langem Haar, Arbeitshandschuhen oder Schmuck. - Gefahr von Hauterkrankungen bei intensivem Kontakt mit Kühlschmierstoffen. - Verletzungsgefahr durch Werkstücke mit gefährlichen Oberflächen (z.B. scharfe Kanten). - Bei starkem Lärm [ab 85 dB(A)] besteht die Gefahr einer Gehörschädigung |  |  |  |
|  | ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch unterwiesene Personen. - Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Vor Arbeitsbeginn Werkzeuge und Fräsmaschine auf sichtbare Beschädigungen prüfen. - Fräsmaschine nur bestimmungsgemäß benutzen. - Schutzeinrichtungen dürfen während der Arbeit nicht entfernt oder umgangen werden. - Werkstücke müssen immer fest und sicher eingespannt werden. - Direkten Kontakt zu Kühlschmierstoffen vermeiden. - Späne mit geeigneten Hilfsmitteln entfernen, z.B. Spänehaken, Handfeger, Pinsel. - Maschine nicht mit Pressluft ausblasen. - Enganliegende Arbeitskleidung und keinen Schmuck tragen, langes Haar nicht offen tragen. - Schutzbrille tragen. - An der laufenden Maschine keine Schutzhandschuhe tragen. - Werkstück- und Werkzeugwechsel und Reinigung nur bei sicher stillgelegter und gegen versehentliches Wiederanlaufen gesicherter Maschine. Nur dann sind Schutzhandschuhe erlaubt! |  |  |  |
|  | ### VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Schäden und Störungen an der Maschine: Arbeiten einstellen, Maschine abschalten und Vorgesetzte*n verständigen. |  |  |  |
|  | ### Notruf Tel. 0-112 ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, Gerät stromlos schalten. - Notruf absetzen und anschließend Hauptpforte verständigen (schwere Verletzungen). - Erste Hilfe leisten. - Rettungsteam einweisen (schwere Verletzungen). - Unfall melden / Erste Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen. |  |  |  |
|  | ### INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG |  |  |  |  |
|  |  | - Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Wartungsarbeiten entsprechend den Vorgaben des Herstellers. - Instandsetzung nur durch Fachfirma oder hierzu beauftragter Person. - Fräsmaschine regelmäßig prüfen lassen. |  |  |  |
| Erstellt am: |  |  | Unterschrift |  |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |  |