Nummer:	Betrieb:

# Betriebsanweisung

# Radlader

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Fahren mit dem Radlader im Betriebsgelände |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Absturzgefahr vom Fahrzeug - Kippen und selbständiges Ingangsetzen des Gerätes sowie durch herabfallende Erd- oder Gesteinsbrocken. - Verschüttungsgefahr im Sandabbau und an Halden |  |
| ### 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Radlader dürfen nur von schriftlich beauftragten Personen benutzt werden. - Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Vor dem Einsatz sind zu prüfen: Bremsen, Lenkung, Hydraulik, Beleuchtung, Warneinrichtung, ................ - Immer für Standsicherheit und Sicherheitsabstände zu Böschungs-, Baugrubenwänden und elektrischen Freileitungen sorgen. Sicherheitsabstand bei geböschten Baugruben und Gräben: bis 12,0 t Gesamtgewicht > 1,00 m über 12,0 t Gesamtgewicht > 2.00 m - Beim Fahren Schaufel nahe über dem Boden halten. - Kein Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich (Fahr- oder Schwenkbereich)! Ansonsten Betrieb unterbrechen. - Personenbeförderung verboten! - Ladeschaufel nicht als Arbeitsbühne benutzen. - Hebezeugeinsatz nur mit vom Hersteller zugelassenen Einrichtungen. - Abschieben von Material möglichst rechtwinklig zur Absturzkante. - Unterhöhlen des Abbaumaterials verboten. - Nicht vom Gerät springen. - Bei Betriebsende Schaufel absenken und Bremsen feststellen bzw. Unterlegkeile verwenden, Schlüssel abziehen. - Schutzschuhe tragen. Besonderheit für Steinbruch: - Bei Verlassen des Fahrzeugs Helm aufsetzen. Besonderheit für Sand- und Kiesgruben: - Maximal zulässige Abbauhöhe 1m über Reichhöhe des Radladers. |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Lader vor Störungsbeseitigung ausschalten. - Vorgesetzten informieren. - Störungsbeseitigungen nur durch Fachpersonal |  |

Seite 1 von 2

| ### 5. Erste Hilfe |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| ### 6. INSTANDHALTUng |  |  |
|  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Beim Reinigen der Scheiben und anderen Wartungsarbeiten einen sicheren Standplatz benutzen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Ggf. Sicherungsmittel des Herstellers z.B. Manschetten an den Kolbenstangen oder Knickgelenksicherungen verwenden. - Für die Entsorgung (z.B. Altöl) ist zuständig: ...Hier Name eintragen............ - Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

Seite 2 von 2